# Descripción de tests

Se han diseñado 6 escenarios específicos ("Test A" a "Test F") para verificar el comportamiento de los subsistemas de control, seguridad y visualización.

OPCIÓN A: Test de Modo de Operación

Enfoque:

- Verificación de la interrupción del botón de piloto y la máquina de estados del sistema (cambio entre modo Manual y Automático).

- Comportamiento Esperado (Validación Visual):

- Inicio: El sistema arranca mostrando MODO ACTUAL: AUTOMATICO (por defecto).

- Evento: Al pulsar el botón simulado (valor 1 en la secuencia PilotButton).

- Resultado: En el siguiente ciclo de display, el mensaje debe cambiar a MODO ACTUAL: MANUAL.

- Requisito verificado: Req 6.e (Cambio de modo).

OPCIÓN B: Test de Detección de Obstáculos (Colisiones)

Enfoque:

- Validación del cálculo de Tiempo de Impacto (TTI) y la maniobra evasiva automática.

- Comportamiento Esperado (Validación Visual):

- Fase Vigilancia: Mientras la distancia es segura (>5000m), el Roll obedece al Joystick.

- Fase Alerta: Cuando el TTI baja de 10s, debe sonar la alarma (Alarm(4)).

- Fase Maniobra (Crítica): Cuando el TTI baja de 5s:

- El Roll debe cambiar forzosamente a 45º (derecha).

- El sistema debe ignorar cualquier entrada del Joystick del piloto durante 3 segundos.

- Requisito verificado: Req 5 (Maniobra automática en <80ms).

OPCIÓN C: Test de Motores y Gestión de Velocidad

Enfoque:

- Validación de la conversión Potencia-Velocidad, límites operativos y lógica de incrementos por maniobra.

- Comportamiento Esperado (Validación Visual):

- Fórmula: Verificar que Speed = Power * 1.2.

- Incrementos: * Al cabecear: La velocidad aumenta +150 km/h.

- Al alabear: La velocidad aumenta +100 km/h.

- Simultáneo: La velocidad aumenta +200 km/h.

- Protección (Luz 2):

- Si la velocidad calculada supera 1000 km/h -> Speed se queda en 1000 y se activa Luz 2.

- Si la velocidad cae bajo 300 km/h -> Speed se queda en 300 y se activa Luz 2.

- Requisito verificado: Req 4 (Control de potencia).

OPCIÓN D: Test de Control de Alabeo (Roll)

Enfoque:

- Validación de los límites físicos de los alerones y los avisos de inclinación excesiva.

- Comportamiento Esperado (Validación Visual):

- Seguimiento: El valor Roll sigue fielmente al Joystick entre -35º y +35º.

- Aviso: Si el Joystick supera ±35º, aparece el mensaje ¡PELIGRO! Alabeo > 35 grados.

- Saturación: Si el piloto intenta girar a ±60º (valor extremo), el valor Roll no debe superar nunca ±45º.

- Requisito verificado: Req 3 (Control lateral).

OPCIÓN E: Test de Cabeceo y Altitud (Pitch/Altitude)

Enfoque:

- Validación crítica de las protecciones de suelo (2000m) y techo (10000m), y la capacidad de recuperación.

- Comportamiento Esperado (Validación Visual):

- Descenso: El avión comienza a 2700m y desciende.

- Aviso: Al bajar de 2500m -> Luz 1: ON.

- Protección de Suelo: Al llegar a 2000m, el Pitch se fuerza a 0 automáticamente, impidiendo seguir bajando aunque el Joystick sea negativo.

- Recuperación: Estando en 2000m, si el piloto tira de la palanca hacia atrás (Joystick positivo), el sistema debe permitir el ascenso (Pitch positivo).

- Requisito verificado: Req 2 (Control vertical y límites de vuelo).

OPCIÓN F: Test General (Integración)

Enfoque:

- Prueba de estrés con todos los subsistemas activos simultáneamente para verificar la ausencia de interbloqueos y el cumplimiento de los tiempos de ciclo.